Федеральное агентство связи

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(СибГУТИ)

Факультет: Информатики и вычислительной техники

Кафедра вычислительных систем

Дисциплина: «Электротехника, электроника и схемотехника»

Лабораторная работа №5

«Исследование регистров»

Выполнили студенты группы ИА-831:

Зарубин Максим Евгеньевич
Амельченко Николай Андреевич

Проверил преподаватель:

Парначева Тамара Ивановна

Новосибирск

2020

1. Цель работы.

Целью работы является изучение принципа работы схем триггерных регистров и приобретение практических навыков в выполнении микроопераций на регистрах в статическом режиме.

2. Выполнение Лабораторной работы.

| Записываемое десятичное число | Считанное из регистра двоичное число |
| --- | --- |
| 0 | 0000 |
| 1 | 0001 |
| 2 | 0010 |
| 3 | 0011 |
| 4 | 0100 |
| 5 | 0101 |
| 6 | 0110 |
| 7 | 0111 |
| 8 | 1000 |
| 9 | 1001 |
| 10 | 1010 |
| 11 | 1011 |
| 12 | 1100 |
| 13 | 1101 |
| 14 | 1110 |
| 15 | 1111 |

Коды, записанные в параллельный регистр

3. Контрольные вопросы.

1)Регистры предназначены для хранения и преобразования многоразрядных двоичных чисел. Для запоминания отдельных разрядов числа могут применяться триггеры различных типов. Одиночный триггер можно считать одноразрядным регистром.

2)

- по способу ввода/вывода информации:

- параллельные (регистры хранения) – информация вводится и выводится одновременно по всем разрядам;

- последовательные (регистры сдвига) – информация бит за битом «проталкивается» через регистр и выводится также последовательно;

- комбинированные – параллельный ввод и последовательный вывод (и наоборот).

- по способу представления информации:

- однофазные – информация представляется в прямом или обратном (инверсном) виде;

- парафазные – информация представляется и в прямом, и в обратном виде.

3) Разрядность регистра, в свою очередь, определяется количеством триггеров, образующих этот регистр.

4)Параллельные регистры осуществляют прием и выдачу информации в параллельном коде, а это значит, что для передачи каждого разряда используется отдельная линия.

5)Для записи информации в регистр на его входных выводах (D0-D3) нужно установить логические уровни, после чего на вход синхронизации (C) подать разрешающий импульс — логическую единицу. После этого на выходах Q0-Q3 появится записанное слово. Регистры запоминают входные сигналы только в момент времени, определяемый сигналом синхронизации.

6)Можно предположить, что в начале все триггеры регистра находятся в состоянии логического нуля, т.е. Q0=0, Q1=0, Q2=0, Q3=0. Если на входе D-триггера Т1 имеет место логический 0, то поступление синхроимпульсов на входы «С» триггеров не меняет их состояния.

Как следует, синхроимпульсы поступают на соответствующие входы всех триггеров регистра одновременно и записывают в них то, что имеет место на их информационных входах. На информационных входах триггеров Т2, Т3, Т4 – уровни логического «0», т.к. информационные входы последующих триггеров соединены с выходами предыдущих триггеров, находящихся в состоянии логического «0», а на вход «D» первого триггера, по условию примера, подается «0» из внешнего источника информации. При подаче на вход «D» первого триггера «1», с приходом первого синхроимпульса, в этот триггер запишется «1», а в остальные триггеры – «0», т.к. к моменту поступления фронта синхроимпульса на выходе триггера Т1 ещё присутствовал логический «0». Таким образом, в триггер Т1 записывается та информация (тот бит), которая была на его входе «D в момент поступления фронта синхроимпульса и т.д.

При поступлении второго синхроимпульса логическая «1» с выхода первого триггера, запишется во второй триггер, и в результате происходит сдвиг первоначально записанной «1» с триггера Т1 в триггер Т2, из триггера Т2 в триггер Т3 и т.д. Таким образом, производится последовательный сдвиг поступающей на вход регистра информации (в последовательном коде) на один разряд вправо в каждом такте синхроимпульсов.

После поступления четырёх синхроимпульсов регистр оказывается полностью заполненным разрядами числа, вводимого через последовательный ввод «D». В течение следующих четырёх синхроимпульсов производится последовательный поразрядный вывод из регистра записанного числа, после чего регистр оказывается полностью очищенным (регистр окажется полностью очищенным только при условии подачи на его вход уровня «0» в режиме вывода записанного числа).

7) Как и в последовательном регистре, ввод информации в последовательном коде осуществляется по входу V. Для тактирования сдвига синхровходы всех триггеров объединены. Для возможности введения кода числа в параллельном виде используются элементы И-НЕ ЛЭ1i и ЛЭ2i в i-х разрядах. Элемент ЛЭ1i осуществляет функцию стробирования и инвертирования разряда Di при единичном уровне управляющего сигнала «параллельная запись». В результате на вход S установки в единицу триггера Тi проходит инверсное значение разряда  параллельного кода числа только в том случае, если сигнал разрешения на линии «параллельная запись» имеет единичное значение. Элемент ЛЭ2i выполняет функцию инвертирования сигнала с элемента ЛЭ1i и передачи его на вход R сброса триггера Тi также по активному уровню сигнала разрешения параллельной записи. В результате парафазный код всех разрядов параллельного кода проходит на соответствующий триггер только при активном уровне сигнала разрешения параллельной записи. Поскольку элементы ЛЭi имеют инверсные выходы, то триггеры Тi должны иметь инверсные входы R и S.

8) Каждый разряд регистра образован синхронным двухступенчатым RS-триггером. Благодаря инверторам на входах S эти триггеры работают как синхронные D-триггеры, управляемые положительным перепадом по входу С. Регистр имеет четыре входа параллельной загрузки (D0,...,D3) и один последовательный вход данных S1, a также 4 параллельных выхода (Q0,...,Q3) от каждого триггера. Управление режимами работы регистра осуществляется сигналами по входу RE (разрешение параллельной загрузки) и тактовым входам С1 и С2. При RE = 1 разрешается работа тактовому входу С2. В момент прихода на вход С2 отрицательного перепада на синхровходах триггеров всех четырех разрядов формируется положительный перепад и в триггеры переписывается информация со входов D1,...,D4 независимо от значений сигналов на входах S1 и С1. Запись информации последовательным кодом осуществляется через вход S1 при сигнале RE = 0. При этом блокируются входы параллельной загрузки. С приходом отрицательных перепадов на вход С1 данные последовательно сдвигаются от входа S1 до выхода Q3, т.е. в сторону старшего разряда. Для сдвига в сторону младшего разряда (от Q3 к Q0) необходимо соединить выход Q3 с входом D2, выход Q2 – с входом D1, выход Q1 – с входом D0 и установить на входе RE напряжение высокого уровня. Входом последовательного кода в этом случае будет являться вход D3, а сдвиг будет осуществляться отрицательными перепадами по входу С2.

Защита лабораторной работы (Билет №6 Зарубин М.).