Федеральное агентство связи

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(СибГУТИ)

Факультет: Информатики и вычислительной техники

Кафедра вычислительных систем

Дисциплина: «Электротехника, электроника и схемотехника»

Лабораторная работа №1

«Исследование электрических цепей постоянного тока»

Вариант 8

Выполнил студент группы ИА-831:

Зарубин Максим Евгеньевич

Проверил преподаватель:

Парначева Тамара Ивановна

Новосибирск

2019

Лабораторная работа №1

Исследование электрических цепей постоянного тока

1. Цель работы

Экспериментальная проверка закона Ома и правил Кирхгофа при определении токов и напряжений в электрических цепях. Овладеть методами расчёта в разветвлённых электрических цепях.

2. Выполнение Лабораторной работы

Рис. 1 Схема 1 Табл.

| Вариант | Е1,В | Е2, В | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 8 | 10 | 2к0 | 2к2 | 1к5 | 1к0 | 2к2 |

1. Данные элементов схемы:

Е1 = 8 В, Е2 = 10 В, R1 = 2 кОм, R2 = 2.2 кОм, R3 =1.5 кОм, R4 = 1 кОм 2.Рассчитаем общее сопротивление цепи:

Rобщ =R1+R2+R3+R4=2+2.2+1.5+1 =6.7 кОм

Для согласованного включения E1 и E2 напряжения источников складываются.

3.По закону Ома рассчитываем ток: I= (E1+E2) / Rобщ = (8+10)/6.7 =2,69 мА

4.Определим падения напряжений на резисторах

UR1=I*R1=2.69*2=5.38 B

UR2=I*R2=2.69*2.2=5.918 B

UR3=I*R3=2.69*1.5=4.035 B

UR4=I*R4=2.69*1=2.69 B

5.Проверяем результаты расчёта по второму правилу Кирхгофа для контура:

UR1+ UR2+ UR3+ UR4=E1+E2

5.38+5.918+4.035+2.69 = 8+10

18.023 В = 18 В

Аналогично произвести расчёт для встречного включения источников.

Для встречного включения E1 и E2 напряжения источников вычитаются.

По закону Ома рассчитываем ток: I= (E1+E2) / Rобщ = (10-8)/6.7 =0.3 мА

Определим падения напряжений на резисторах

UR1=I*R1=0.3*2=0.6 B

UR2=I*R2=0.3*2.2=0.66 B

UR3=I*R3=0.3*1.5=0.45 B

UR4=I*R4=0.3*1=0.3 B

5.Проверяем результаты расчёта по второму правилу Кирхгофа для контура:

UR1+ UR2+ UR3+ UR4=E1+E2

0.6+0.66+0.45+0.3 = 10-8

2.01 В = 2 В

Результаты измерений и расчётов занести в таблицу 2

Табл. 2 Результаты расчётов

|  |  | I, мА | U R1 , В | U R2 , В | U R3 , В | U R4 , В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласов E1 и E2 | Рассчит. | 2.69 | 5.38 | 5.918 | 4.035 | 2.69 |
|  | Измер. | 2.39 | 5.32 | 5.87 | 4.05 | 2.66 |
| Встреч. E1 и E2 | Рассчит. | 0.3 | 0.6 | 0.66 | 0.45 | 0.3 |
|  | Измер. | 0.358 | 0.58 | 0.64 | 0.44 | 0.29 |

Рис. 2. Схема 2

1.Зададим E1=8 B

2.Определим общее сопротивление ветвей R5 и R3, R4

3.Сопротивление ветви R3, R4 равно  R3,4 =R3+R4 =1.5+1=2.5 кОм

4.Общее сопротивление ветвей R5 и R3, R4 равно R=R5*R3,4/(R5+R3,4) = 2.2*2.5/(2.2+2.5) = 1.17 кОм

5.Находим ток I1 по закону Ома

I1= E1/(R1+R2+R) = 8/(2+2.2+1.17) = 1.49 мА

6.По второму правилу Кирхгофа напряжение на сопротивлении R5 равно

UR5 =E1- (UR1+ UR2) = 8- (1.49 *2+1.49 *2.2) = 1.742 B

7.Определяем токи в ветвях:

I2= UR5/R5 = 1.742/2.2 = 0.79мА

I3= UR5/(R3+R4) = 1.742 /2.5= 0.7 мА

8.Проверим результат по первому правилу Кирхгофа:

I1=I2+I3

1.49=0.79+0.7

1.49 мА = 1.49 мА

Табл. 3. Результаты расчёта

|  | I1 | I2 | I3 | U R1 | U R2 | U R3 | U R4 | U R5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мА | мА | мА | В | В | В | В | В |
| Рассчит.. | 1.49 | 0.79 | 0.7 | 2.98 | 3.278 | 2.235 | 1.49 | 1.742 |
| Измер. | 1.53 | 0.73 | 0.75 | 2.94 | 3.25 | 1.04 | 0.68 | 1.73 |

Вторая часть лабораторной работы №1

Рис. 3. Схема 3

| Е1,В | Е2, В | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 10 | 2к0 | 2к2 | 1к5 | 1к0 | 2к2 |

Схема имеет: Nу=2 узла, Nв=3 ветви, Nт= 0 источников тока.

Соответственно, необходимо составить количество уравнений:

для узлов Kу =Nу-1= (2-1), т.е. 1 уравнение; для ветвей Кв = Nв - Nу + 1 – Nт =3-2+1-0=2. Для узла: I2 + I3 – I1 = 0

Для первого контура: I1 R1 + I1 R2 + I2 R5 = E1

Для второго контура: I3 R3 + I3 R4 + I2 R5 = E2

Имеем систему из трёх уравнений первой степени с тремя неизвестными. Решая эту систему, определяем токи в ветвях.

I2+I3-I1=02I1+2.2I1+2.2I2=8      1.5I3+I3+2.2I2=10-I1+I2+I3=04.2I1+2.2I2=82.5I3+2.2I2=10  -I1+I2+I3=0I1=4021-1121 I2 2.5I3+2.2I2=10-4021-1121 I2+I2+I3=02.5I3+2.2I2=10

32I2+21I3=4022I2+25I3=100  352I2+231I3=440-352I2-400I3=-1600  -169I3=-1160       I3=1160169

32I2+21*1160169=40    I2=-550169   I1=4021-1121*-550169      I1= 610169

(I1, I2,I3)=( 610169,-550169,1160169)

Результаты расчётов записаны в таблицу 4.

| I1 | I2 | I3 | I1р | I2р | I3р | I1ИЗМ | I2ИЗМ | I3ИЗМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 610169 | -550169 | 1160169 | 3.69 | -4.957 | 1.267 | 3.66 | -4.962 | 1.260 |

Таблица 4. Результаты расчётов

Метод наложения:

При E1=0 получаем:

R34=R3+R4=2.5

R345=R5*R34/(R5+R34) =1.17

Rобщ=R345+R1+R2=5.37

I1'=E1/Rобщ=1.3

U5=I1'*R345=12.6434

I2'=U5/R5=5.747

I3'=U5/R34=0.587

При Е2=0 получаем:

R12=R1+R2=4.2

R125=R5*R12/(R5+R12) =1.44

Rобщ=R125+R3+R4=3.94

I1''=E1/Rобщ=2.39

U5=I1''*R125=3.6576

I2''=U5/R5=1.66

I3''=U5/R12=0.68

Накладываем токи с учётом их направлений и определяем их значения:

I1=2.39+1.3=3.69

I2=5.747-1.66=-4.957

I3=0.587+0.68=1.267

Проверяем результат используя первое правило Кирхгофа:

I1+I2+I3=0

Контрольные вопросы:

- Закон Ома для участка и для полной электрической цепи.

Закон Ома для участка цепи:

Определение: Cила тока I на участке электрической цепи прямо пропорциональна напряжению U на концах участка и обратно пропорциональна его сопротивлению R.

Закон Ома для полной цепи:

Определение: Сила тока в цепи пропорциональна действующей в цепи ЭДС и обратно пропорциональна сумме сопротивлений цепи и внутреннего сопротивления источника.

- Правила Кирхгофа (для узлов и для контуров).

Первое правило Кирхгофа: сумма токов, входящих в узел, равна сумме токов, выходящих из узла.

Второе правило Кирхгофа — сумма падений напряжений на каждом из элементов контура равно сумме ЭДС в этом контуре.

- Порядок расчета цепи по правилам Кирхгофа.

1)Выделяют в электрической цепи ветви, независимые узлы и контуры;

2)с помощью стрелок указывают произвольно выбранные положительные направления токов в отдельных ветвях, а также указывают произвольно выбранное направление обхода контура;

3)составляют уравнения по законам Кирхгофа, применяя следующее правило знаков:

токи, направленные к узлу цепи, записывают со знаком «плюс», а токи, направленные от узла,- со знаком «минус» (для первого закона Кирхгофа);

ЭДС и напряжение на резистивном элементе (RI) берутся со знаком »плюс», если направления ЭДС и тока в ветви совпадают с направлением обхода контура, а при встречном направлении — со знаком «минус»;

4)решая систему уравнений, находят токи в ветвях. При решении могут быть использованы ЭВМ, методы подстановки или определителей.

- Эквивалентные преобразования электрической цепи.

Сущность эквивалентных преобразований заключается в том, что часть электрической цепи заменяется более простой схемой: либо с меньшим количеством ветвей и сопротивлений, либо с меньшим числом узлов или контуров. Преобразование считается эквивалентным, если токи и напряжения непреобразованной части схемы остаются прежними, то есть одинаковыми в исходной и преобразованной схемах. Сами по себе эквивалентные преобразования не являются методом расчёта, однако способствуют упрощению расчётов.

- Мощность в электрической цепи. Баланс мощностей. Расчет мощностей.

Электрическая мощность — физическая величина, характеризующая скорость передачи или преобразования электрической энергии.

Баланс мощностей является следствием закона сохранения энергии — суммарная мощность вырабатываемая (генерируемая) источниками электрической энергии равна сумме мощностей, потребляемой в цепи.

В соответствии с законом Ома, необходимо умножить силу тока на напряжение — Р=U*I.

6.Принцип и порядок расчета цепей методом наложения.

Этот метод заключается в том, что воздействие нескольких источников на какой-либо элемент цепи можно рассматривать как результат воздействия на элемент каждой ЭДС по отдельности независимо от других источников.

Если в рассчитываемой цепи присутствует несколько источников ЭДС, то расчет электрической цепи сводится к расчету нескольких цепей с одним источником. Ток в любой ветви рассматривается как алгебраическая сумма частных токов, созданных каждой ЭДС по отдельности.